内部明电

发往  见报头                          签批盖章  聂进厂

等级 特急 部委号 沧应急明传〔2021〕133号 沧机号

沧州市应急管理局

关于印发《沧州市化工医药企业安全生产

数字化管理平台建设实施方案》的通知

各县（市、区）应急管理局：

为有效遏制事故发生，推动《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》落实，按照《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》、《关于危险化学品双重预防机制建设扩大试点工作的通知》及全市2021年度危险化学品安全监管工作要点的具体要求，为做好重大危险源企业双重预防机制建设试点工作，提升化工医药企业安全管理的数字化、智能化水平，市应急局研究制定了《沧州市化工医药企业安全生产数字化管理平台建设实施方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

（此页无正文）

沧州市应急管理局

2021年10月15日

- 沧州市化工医药企业安全生产数字化管理平台建设实施方案

为有效指导全市化工医药企业安全生产数字化管理平台建设工作，明确安全生产数字化平台建设范围、内容、标准，提升安全生产数字化平台建设实用性，特制定本方案。

- 一、指导思想

通过开展安全生产数字化监管平台建设工作，推动企业更有效落实安全生产主体责任，更有效管控各类安全风险，全面提安全生产管理水平。实现全市化工医药行业安全生产数字化全覆盖，助力全市化工行业安全生产形势持续稳定。

- 二、工作目标

通过开展安全生产数字化管理平台建设，将双重预防机制运行、化工过程安全管理、安全生产标准化等安全管理重点工作内容的关键要素全流程纳入安全生产数字化管控范畴，整合现有的DCS系统、SIS系统、GDS系统、MES系统、智能门禁系统、人力资源系统、设备管理系统、物流系统、能源管理系统，提升安全生产管理的可预测、可管控水平，促进企业数字化、智能化转型升级，强化企业快速感知、实时监测、超前预警、动态优化、智能决策、联动处置、系统评估、全局协同能力，实现提质增效、消患固本。全市化工医药企业实现平台建设率100%、平台投用率100%的“双百目标”。

- 三、建设范围

全市化工、医药、危险化学品企业。

- 四、建设内容

数字化管理平台目前初步应具备13种基本功能（具体功能要求见附件）。其中危险化学品生产、使用企业、涉及“一重点一重大”的一般化工医药企业原则上需要实现全部功能；危险化学品储存经营企业（含加油站）、不涉及“一重点一重大”的一般化工医药企业原则上需要实现安全基础信息管理、安全教育培训管理、设备完整性管理、双重预防机制管理、敏捷应急管理、人员违章行为管控、作业许可和作业过程管理等7种功能；大型危险化学品企业需在满足13种基本功能的基础上，按照应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》的要求，进一步深度开发平台功能，提升数字化管控水平。

小型化工医药企业、加油站等从业单位可采取购买第三方服务的模式，实现上述7种功能，其他企业应单独建设数字化管理平台；各类企业可在上述功能要求的基础上，单独进行定制开发，实现满足个性化需求的平台管理功能。

- 五、工作要求

- (一)提高对安全生产数字化平台建设重要性的认识

2019年以来，全市积极探索安全生产数字化手段在全市化工医药企业安全生产工作中的运用，通过建设化工医药企业智能门禁系统，全市涉及“一重点一重大”的部分化工医药企业初步实现了人员定位跟踪、双重预防数字管控、现场智能巡检、电子作业管理等功能。进一步推进安全生产数字化平台建设，是推广已有经验，深入挖掘安全生产数字化平台建设在化工行业安全生产过程的助力作用，提升安全管理“透明度”的有效举措；是针对沧州化工医药企业量多面广的现实，提升监管能力的有效举措。

- (二)加强对安全生产数字化平台建设运行的调度指导

各地要加大对企业安全生产数字化平台建设的调度帮扶力度，要善于发挥第三方机构、安全生产专家的作用，积极协调解决工作中存在的问题，确保按期完成“一企一平台”的目标。

数字化平台建设完成后，各县（市、区）要结合危险化学品企业分级分类监管的工作要求，将平台运行情况一并纳入日常监管。

要对到期未完成建设的、平台验收后不运行的、安全管理松懈的企业，加大监督执法力度，对情节严重、不具备安全生产条件的企业要依法予以取缔。

- (三)做好安全生产数字化平台建设的进度报送及验收

各地要将电话督导、微信提示、信息报送和现场检查相结合，发现问题及时采取措施，确保“监管不缺失、工作不松懈”。11月20日前，要全部完成安全生产数字化管理平台建设及验收。建设期间，各县（市、区）要本着“完成一家、验收一家”的原则，及时组织专家或机构对建设完成情况进行验收，建立验收“一企一档”备查。

自11月初，市局每周对各县（市、区）建设完成及验收情况进行调度；并对验收情况进行抽查，弄虚作假、推诿扯皮的全市予以通报。平台建设完成情况纳入年度考核，平台建设未完成的，不予评先评优，对部门主要负责人、相关责任人进行约谈。

联系人：姚洪猛；联系方式：8699036；邮箱：czwhk@126.com

附件：沧州市化工医药企业安全生产数字化管理平台建设工作基本要求

- 附件：

- 沧州市化工医药企业安全生产数字化管理平台建设工作基本要求

- 一、基本功能

- （一）安全基础信息管理

1.企业基础信息功能：应包含单位名称、统一社会信用代码、单位类型、成立日期、营业期限、注册地址、登记机关、经营范围、法定代表人、联系电话、生产经营地址、主要负责人、主要负责人移动电话、安全负责人、安全负责人移动电话、单位应急电话、从业人数、经营面积、国民经济行业分类、安全监管行业分类等信息。

2.企业组织架构管理：支持公司、部门、车间、班组等多个组织层级的设置，能够自动生成组织架构图。

3.员工信息管理：支持对员工账户信息的增、删、改、查功能，员工信息支持姓名、性别、所属部门、职务、职称、工种、岗位、管理角色、是否为特种作业人员的设置。人员类型支持正式员工、实习生与外包人员。

4.安全生产投入管理：支持制定年度费用提取，根据上年度营业收入、计提比例设置，支持自定义安全生产费用应用方向以及金额设置。能够记录安全生产各类费用明细，包括科目、金额、日期、部门人员、支持上传发票。

5.具备安全承诺公告功能：应包含装置数量、特殊作业数量、风险等级、承诺内容等信息，系统应支持自动抓取特殊作业状态数量、安全责任人在移动终端电子签名承诺、对接LED大屏显示安全承诺信息。

6.法律法规管理功能：平台应具备法律法规、标准规范库录入功能，采用购买服务模式的，运营服务机构应预置公用的数据库并进行随时更新，以便于企业进行随时查询。法律法规库应包含法律法规及标准的分类、发布日期、适用范围、是否作废等功能，支持系统用户自行上传法律法规相关附件，并支持移动终端查看相关法律法规。在法律法规有更新时，能够向用户移动端发出信息提醒。

7.系统应对生产区域、储罐、生产装置、化学品仓库、危险工艺等信息进行登记管理。应对化学品生产原料、中间产品、最终产品等信息进行登记管理。

- （二）安全教育培训管理

企业要利用成熟技术对培训人员及培训过程进行核对监督。该板块主要具备如下功能：

1.培训计划管理：企业安全管理人员可以建立年度、季度安全教育培训计划，并在计划开始前下发培训执行任务到移动端。

2.培训执行管理：培训执行支持企业内部培训、外委培训及在线学习等多种模式。

3.在线学习管理：企业员工可通过该模块随时随地接受精准、个性化的培训及测验，管理人员可追踪员工的培训过程和效果，让培训更及时、更可控。访客、承包商、内部员工均可实现移动终端培训，可随时随地接受培训，不受生产时间和培训场地等因素影响。精准推送培训课程及测验，跟踪学习状态，记录测验成绩，形成员工培训档案；系统根据计划的测试时间自动派发给员工进行测试，测验试题支持随机排列，支持自动生成随机试卷内容；测验试卷自动评分，不合格试卷支持启动补考。

4.考核管理：可批量导入企业已有的培训课题/测验题（需要按照模板进行整理），并可根据企业的具体情况及要求进行调整和补充，满足企业的培训需求。系统自动跟踪培训状态进度，记录测验成绩，统计学习时长、考试时长，自动计算培训完成率及合格率，所有信息进入员工培训档案，对培训学习数量、进度、效果进行跟踪和统计。

5.培训档案管理：能够将企业培训计划执行记录、员工考核结果分批次、分人员的进行记录，形成企业培训与考核的“一期一档”、“一人一档”。使用电子签名确保培训与考核记录真实有效，防止造假与篡改。

6.证件管理：系统支持人员特种作业操作证与安全培训合格证的在线管理功能，管理模板要符合最新版的特种作业操作证规范与河北省安全培训合格证规范，支持证件复审、证件到期在移动端进行提醒。

7.培训人员对比功能：移动终端线上培训应有人脸识别比对功能，系统可根据培训课程及测验试卷选择后台是否需要人脸识别比对，如选择需要人脸识别比对时，系统后台在人员线上培训和测验时不定时自动截取人员人脸照片和后台图库进行人脸比对，确保本人学习和考试，系统后台用户可自由定义人脸比对的成功率百分比。

- （三）设备完整性管理

建立涵盖新入库设备、设备保养、设备运行状态、设备检修、设备报废等全流程的数字化监测系统。建立台账管理、保养维修管理、变更管理、预测性维修、回路自动评估等功能。

1.设备台账管理功能：设备基础档案信息，包含设备的类别、设备状态、设备编码、位号、设备等级等信息，并支持设备信息的Excel导入和导出。支持设备档案的增、删、改、查。特种设备的台账管理具备功能：登记记录到期提醒、巡检点管理、维修记录、保养记录等。

2.设备保养维修管理：通过配置设备保养计划，设置每一个设备的保养计划时间（支持按固定时间段、运行时长的不同进行保养计划设置）、保养内容，提供实时的保养提醒、保养内容确认、保养验收等功能；可随时发起设备维修工单，提交设备故障描述、故障详情、上传现场照片，完成风险等级评估后，支持维修、验收等设备检修全过程的管理功能。

3.设备变更管理：是指对工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或临时性的变化进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制的一套管理体系。系统应支持移动终端上发起变更申请、评估、审批、培训、实施、验收形成闭环的流程管理。（规下企业中的加油站可不适用变更管理条款）

- （四）双重预防机制管理

1、风险辨识功能

风险辨识支持风险信息录入，包括但不限于风险点名称、风险辨识类别、风险所属设备/作业活动、风险辨识内容、事故类型、风险等级、辨识方法等内容的录入。

企业可以对已辨识的风险管控信息台账按照模板进行批量导入，风险管控信息台账支持按部门、风险等级、管控级别、责任人等信息进行查询。风险管控信息台账支持PDF、EXCEL文件格式导出。

支持企业上传企业风险分布图，支持厂区、车间等多部门上传自己的风险分布图。

2.隐患排查任务

系统应可自由定义隐患排查任务计划，内容包含：排查类型、排查形式、排查时间范围、排查责任人等。针对不同的隐患排查任务计划，可配置不同的隐患排查内容（针对加油站等同类型企业，系统应具备通用型的隐患排查清单，由企业自行调用）。系统针对每条排查计划，应形成相应的排查历史清单，以便统计和查询。所有排查计划执行结果均支持具备法律效力的电子签名。隐患排查日到期，系统会提前通过移动终端消息提醒给相关排查责任人。对逾期任务，系统要在移动端进行提醒。

3.隐患排查流程（全部实行智能巡检）

当隐患排查相关责任人在隐患排查过程中，提交排查的内容点出现异常时，系统通过移动终端进行隐患上报、审核评估指派、待整改、整改中、验收的全过程闭环管理。

隐患上报：现场人员可通过移动终端进行隐患登记和发布，支持现场拍照上传，系统应可根据隐患的分类和分级将隐患推送给相关管理人员。

隐患评估：管理人员可通过隐患的描述、现场的照片对该条内容是否构成隐患、什么等级的隐患进行识别判定，支持对隐患类型的判定，评估过后将评估结果派发给相关整改负责人，对于判定不是隐患情况的可以进行关闭。

待整改：整改负责人填写隐患整改的意见，并指定整改作业人和整改完成期限，隐患整改具备和作业票的关联功能，便于监督整改过程情况。

整改中：整改作业人通过移动终端收到整改信息，完成隐患整改后，提交隐患的原因分析、整改措施、整改情况，上传整改完成的现场照片，并指定相应的分管领导和主要负责领导对隐患组织验收。

整改验收：管理人员可通过移动终端对整改进程跟踪管理，随时查看整改的进度，了解整改动态，及时进行整改验收工作。

4.隐患排查列表

所有数据、图片应全部来自现场，支持现场拍照与文件上传。系统应支持隐患台账的查询、统计，并生成相应的图文报表。

- 5.停复产与节假日设置

- 企业可以根据自己生产特点、节假日等情况，进行停产、检修，停产期间可进行停产与复产设置。停产期间，在确保安全的前提下，可停止排查计划任务的下发，避免出现排查记录出现大面积逾期的情况，确保整个排查工作历史记录真实可信。

数据格式满足应满足应急管理部《危险化学品企业双重预防机制数据交换规范》的要求，便于同政府端进行对接。

- （五）敏捷应急管理

应急管理应包括：应急预案管理、应急演练管理、应急物资管理、应急通讯管理等功能。

应急预案应包含预案名称、预案类别、预案级别、适用领域、预案详情等内容，员工可通过移动终端查看相关应急预案。

应急演练应包含演练地点、演练名称、主办单位、演练类型、演练形式、演练目的、参演人员、演练详情等内容，针对于演练的内容可做演练的评估，形成演练的统计报表。

应急物资应包含物资名称、性能说明、用途说明、所属区域、位置详情、责任部门、有效期等内容，员工可通过移动终端查看相关应急物资的详情。

应急通讯应包含应急队伍名称、应急队伍负责人、应急队伍人员、电话号码、应急队伍详情等内容，员工可通过移动终端查看应急队伍人员电话名录，可直接拨打电话。

- （六）人员违章行为管控

针对化工医药企业的重点区域与高风险环节进行人工智能的视频动态监控。摄像头人工智能识别违章行为，并能够发出声光警告，并使用人工语音合成技术(TTS)进行告警与制止，增强平台自身的本质化安全能力。同时将告警事件同步发送到平台侧，根据规则与双重预防运行体系相结合，对出现的告警记录根据规则自动进行登记，形成风险事件日志记录（含时间戳、违章区域、摄像头编号、事件类型与图片等内容），对重大告警信息支持按规则短信报送，支持告警事件按规则进行监管报送。

- （七）作业许可和作业过程管理

开票人应可在移动终端发起无纸化作业流程，共计八大作业证：动火作业，受限作业，盲板抽堵，高处作业，吊装作业，临时用电，动土作业，断路作业。实现特殊作业申请、审查、许可、监护、验收全流程数字化、规范化、条目化、程序化管理。将作业条件条目化、程序化审批许可扩展到液化天然气、液化石油气、液氯、液氨等装卸作业及联锁摘除、恢复、变更中。第三类企业开展特殊作业要聘请第三方专业服务机构。

1.作业签票人账号唯一：特殊作业电子作业票应形成提交基础信息、分析化验、现场确认、作业审核、作业验收全过程闭环管理，在作业票签票过程中不同的岗位人员应配置对应的唯一系统账号，不可在同一个账号下操作，当流程到相应环节时只有指定人才可操作指定内容，其他人只有查看权限，作业票证相应岗位的人员签字内容信息不应低于（国标GB30871）的要求。

特殊作业作业票在分析化验、现场确认、作业验收的电子签名过程中，相关人员应通过各自对应的系统账号上传现场图片，且上传图片为即时拍摄图片，不能在终端相册选择，以确保相关人员去作业现场确认了相关内容。

2.作业签票实现提醒功能：特殊作业作业票证应有手机APP消息提醒，当作业票每个流程结转到下一环节时，系统会即时发消息给下一环节操作人，以便及时处理。

3.作业办票环节可查看留痕：特殊作业作业票应在移动终端和PC端都可查询作业票证每一环节详情（基础信息、分析化验、现场确认、作业审核、作业验收）以确保在流程过程中审批签字人员在了解现场基本情况下，再进行审批签字。

特殊作业作业票应在作业过程中或作业验收后都可打印电子作业票，打印的作业票内容信息不应低于（国标GB30871）的要求。

4.具备动能及受限空间上锁功能：配备满足现场使用条件的电子锁将受限空间、临时配电箱上锁，只有将现场审核满足作业许可前置条件后，才能下发开锁授权码开锁，从而避免“先作业、后审批”。

5.具备分析化验时效控制功能：动火作业在分析化验后需在30分钟内审批完成，否则流程返回重新分析化验，在动火作业中可多次提交分析化验结果；受限空间作业过程中需每2小时提交一次分析化验结果，并应设置消息提醒，提前告知分析人，再次及时提交分析化验结果。

6.具备作业安全分析功能：作业安全分析：建立工作危害分析表，内容包括：作业步骤、潜在风险、主要后果、管控措施等。支持打印电子作业安全分析表。当作业现场气体探测器检测到可燃气体、有毒气体超标或氧含量不在标准范围，视频监控研判中断作业超过规定时限后、未再次上传气体分析数据等现象后，自动向作业、监护等人员发送报警信息，杜绝特殊作业“中断作业超时、未检测”、“气体超标、继续作业”等不安全行为。

- （八）安全生产分析预警及风险分区动态展示

1.安全生产分析预警

完善企业安全生产预警模型，从企业的静态风险、特殊作业、隐患治理、装置布局、变更管理、能源综合管理、应急预案、培训及人员素质、消防设施、报警等方面进行统计、分析和计算，得到企业安全生产预警指数值，生成安全生产预警指数镭射图，定量化展示企业安全生产现状与趋势。

2.风险分区动态展示

安全风险分区是根据企业识别的风险及其等级在厂区三维倾斜地图上以“四色图”的方式展示出来。风险四色图为企业管理人员管控全厂风险提供了直观具体的抓手。其中风险分为固有风险与动态风险，固有风险是指通过生产过程危险和有害因素的辨识，运用定性或定量的统计分析方法确定其风险程度，一般分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，在信息系统中企业厂区平面图上用红、橙、黄、蓝“四色图”进行标绘，动态风险是指由于现场实时状态变化而引起的风险等级变化，这是企业日常风险管理的重点与难点。

风险四色图系统应根据风险分级管理的结果，结合地图，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，自动将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图上，实现企业安全生产风险分区分布“三维倾斜摄影一张图”可视化展示，支持手持终端查看四色图区域详情。

当区域内出现实时监测点（温度、液位、压力、GDS等）数据高频报警、区域特殊作业、区域隐患排查计划到期未进行隐患排查的、区域隐患整改期限内未验收闭环的，系统后台应自动计算评估结果临时调整该区域的风险等级，通过“风险四色图”颜色变化、图标提示及手持终端信息推送等形式提醒企业相关管理人员采取必要管控措施，当这些动态因素结束或消除后，风险等级及颜色自动恢复原状。

系统点击风险四色图的区域，应自动关联该区域的危险（有害）因素排查辨识清单、安全风险分级管控清单，并能点击查看详情。应自动关联该区域的应急卡、应知卡。应急卡、应知卡主要标明危险等级、危害因素、应急措施等内容。同时，应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。

风险分级管控措施应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责。

- （九）工艺过程数字管理及自动化过程控制优化

要将DCS系统、SIS系统、GDS系统数据与监测平台进行对接，报警未在规定时间处理的要实现电脑端、APP端信息推送功能。

1.数据不间断采集

加强危险化学品装置区、储存区的数字化管控管控，尤其是加强涉及“两重点一重大”装置的管控。生产装置区的要监测重点的液位、压力、温度、配料比等工艺参数；危险化学品罐区的要监测每个储罐的液位、压力、温度等工艺参数及罐区内可燃气体、有毒气体浓度；涉及危险化学品气柜的要监测气柜的柜容、压力及气柜周边可燃气体、有毒气体浓度；涉及危险化学品库区的要监测仓库内部可燃气体、有毒气体浓度，有特殊需求的仓库应监测仓库内温度、湿度等。采集的点数应不少于项目《安全设施设计专篇》、《工艺指导书》《工艺卡（片）》中的规定。

平台应根据企业工艺报警、联锁设置情况，将每个工艺监测点位报警推送信息进行分级（例如：某反应釜温度设置两级报警，第一级报警为该温度正常报警值、第二级报警为该温度联锁设定值）；报警时间与报警点位数据同步接入；报警解除后，信息不再进行推送。

2.监测点实时显示

在厂区三维倾斜摄影地图中应可实时查看危险化学品罐区、库区、装置区各监测点的点位位置和数据，点击监测点应可查看监测点信息、实时数据、历史趋势、报警记录等，当监测点位报警时，地图中该监测点图标应动态显示报警。

在厂区三维倾斜摄影地图中应可实时查看视频监控点位位置和视频监控画面。

3.报警提醒与视频联动

系统应能设定监测点报警提醒阈值，当出现异常情况时系统在电脑端通过声光报警进行提醒，并可实时发送报警提醒信息至管理者手持终端上。现场摄像机应与对应的监测点做绑定，当监测点报警时，视频监控应自动录像，针对报警信息录像时长应可设置，解除报警必须填写处理结果形成闭环管理。

4.系统点列表及数据分析

系统应具有监测点数据列表显示功能，应可根据监测点区域、风险点名称、传感器编码等筛选方式实时查看监测点数据，后台应可设置监测点数据刷新率。

系统应具有监测点数据趋势图显示功能，可按月、日、时、分查看自定义时间段内的历史趋势，进行数据回溯。

系统应支持各类参数和历史报警的统计、查询和图表化显示等功能，报警统计项目应包括：报警级别（高报、高高报、低报、低低报、开关量等）、处理类别（已处理、未处理）、报警趋势（30天内每日报警历史折线图）、报警区域、报警类型（液位、压力、温度、有毒气体、可燃气体等）、传感器报警数（30天内传感器报警排行柱状图）等。

通过与MES等系统的融合，对常驻报警、重复报警、报警指标的处置与确认时间等进行多维度、透视化的分析，找出多个报警之间的相关性，为报警原因的分析和报警的处理提供合理化建议。

- （十）人员统计定位跟踪监测

在监控大屏首页，要求实时显示监控区域员工、外来施工人员、访客等数量，实时在地图上显示所有人员的位置，动态显示人员数量，以及分区域、分类别显示统计数量。系统可显示地图总览（3D 展示、可分楼层展示、可以突出显示某个重点区域）。

可设置电子围栏，实现区域内超员报警、越界报警、呼叫报警、静止超时报警等功能，报警应伴有声光报警，报警位置应能够在地图上显示，并与附近的视频监控联动，可调出报警区域的监控画面。

可实现人员信息查询、人员轨迹回放、人员定位与视频联动、一键紧急求救等功能：

1.人员信息查询：实现对单一人员的目标追踪，并展示该人员姓名、性别、人员类型、部门、区域、位置、定位时间等详细信息，也可按部门、姓名、区域等条件查询实现人员实时定位的查询。

2.人员轨迹回放：实现追踪人员历史位置和记录每个时间段内的行动轨迹，有助于对人员活动行为进行分析，一旦有异常情况，可以提供分析数据。

3.人员定位与视频联动：实现视频联动功能，能与产区内的视频摄像头做对接，实现人员位置与视频联动效果，能够直接在地图上查看视频摄像头视频。

4.一键紧急求救：当遇到险情时，现场人员可通过一键求救按钮，及时发出求救报警信息，管理人员收到报警信号后，通过视频监控和人员定位功能确定涉险人员位置，查看现场画面，实施现场应急处置。

- （十一）人车的封闭管理

二道门处设立人员与车辆进出控制的闸机，把生产区域和办公生活区分开；在电子显示屏上实时显示出入“二道门”人员、车辆的数量信息，厂内人员数量与人员定位系统数量一致；实行“一人一卡”制，出入生产区人员通过“门禁卡+人脸识别”技术认证进出；实行出入生产区车辆通过“车牌识别摄像机”技术认证进出。

安全数字化平台提供卡口信息、人员基本信息、岗位信息、车辆基本信息、进出区域权限信息等基础信息管理和维护功能。

1.人员信息应包含姓名、单位、职务、工种等，类别分为员工、承包商、访客。

2.车辆信息应包括车牌号、车型、驾驶员信息、电子运单信息、允许行驶的线路、允许停泊的位置与时长等。

3.岗位信息应包含车间（装置）、岗位名称、装置区与岗位允许最大人数、人员在岗的时间段、指定岗位人员等信息。

- （十二）承包商管理

承包商管理应包括承包商单位基本信息、单位资质、承包商施工团队信息记录、承包商评定、承包商违章记录、承包商人员基本信息、人员资质证书、承包商黑名单、承包商人员黑名单等信息。

系统应支持审核承包商单位资质，单位资质不通过、单位下人员即不通过、不通过单位或人员无法被业务使用，例如作业票施工单位无法选择该承包商或该承包商人员等。

系统应支持承包商施工团队信息记录，同一个承包商单位支持维护多个施工团队信息。承包商人员，一人可维护多个资质信息，承包商人员也需审核通过后才可被业务使用。

系统应支持建立承包商单位或人员的黑名单系统。

系统应支持员工移动终端提交承包商人员的违章记录，违章记录可提交现场照片和违章人员电子签名等功能。

系统应支持员工在移动终端预览所有符合资质的承包商单位及人员信息。

- （十三）绩效考核和安全审计

- 对企业安全生产目标责任的制定、分解、实施、检查、汇总分析、指标考核进行数字化管理,结合安全目标指标和安全绩效标准,生成企业安全绩效考核清单,推动企业安全生产主体责任落实。基于企业安全生产管理在运作上的整体表现,建立企业生产安全审计指标体系,在生产安全审计系统中实时动态展示企业安全管理成效。

- 二、系统要求

- （一）终端要求

定位设备及现场终端必须使用防爆产品，以本质安全型防爆设备为最佳，并有相应的防爆证书或经防爆技术鉴定，防爆终端还应具备NFC功能。人员定位系统禁止使用非防爆供电电源，使用电池供电的定位信标或定位节点，续航时间不低于五年，系统应采用抗干扰能力强且电磁辐射较低的信号设备。在危险区域使用的设备，安全工作温度的最高上限不得低于70度。

- （二）精度要求

- 人员实时定位功能，人员位置精确到独栋厂房或独立位置，对于在楼栋中的人员，应可以显示人员所在楼层。画面不允许有明显漂移现象，位置误差不得超过5米，延时不得超过5秒，重点防爆区域精度不低于3米，同时具备轨迹回放、超员报警、闯入报警、呼救报警、静置超时报警等功能。

- （三）技术要求

- 在线监测预警系统的监控网络接入企业管理网络时，需增加硬件防火墙并加装不低于4小时后备的不间断电源（UPS），以有效防范病毒等恶意攻击，确保系统的安全稳定运行；

- 系统监控信息存储，重大危险源数据的保存时间不少于30天；各类报警信息存储时间不小于一年；

- 可燃有毒气体报警设备：需具备 RS232/485/422/以太网（至少其中一种）等通讯接口功能；协议层需具备MODBUS-RTU/TCP/ASCII(至少一种)的协议通讯功能；

- DCS、PLC、SIS、ESD、SCADA系统：需具备 RS232/485/422/以太网（至少其中一种）等通讯接口功能，协议层需具备OPC/TCP/UDP/MODBUS (至少一种)标准的工业过程通讯协议；

- 视频监控设备：需支持高清数字视频，支持 GB/T 28181、ONVIF 协议，支持以太网传输。

- （四）显示要求

- 门卫（站棚）、集中控制室两处要能完整显示系统平台的所有功能，各企业应根据集中中控室大小合理布置多面液晶显示屏，并设置声光报警装置。

- （五）系统安全

- 企业承担安全生产数字化管理平台网络与信息安全主体责任，按照工业和数字化部《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020 年）》（工信部信软〔2017〕316 号）､《工业控制系统信息安全防护指南》（工信软函〔2016〕338 号）､《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271）､《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GB/T 20272）､《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273）､《信息安全技术服务器安全技术要求》（GB/T 21028）､《信息技术安全技术信息安全管理体系实施指南》（GB/T 31496）等文件的要求，加强系统信息安全防护｡

- （六）体系保障

- 化工医药企业应建立数字化管理制度，构建安全要素指标库，在风险辨识与评估、重大危险源管理、隐患排查治理、培训管理、生产运行管理等方面，建立绩效指标，来对体系运行进行监控。

- （七）系统对接

- 各企业实施安全生产数字化平台建设，必须预留标准的数据接口，提前做好与市、县、园区对接的准备。

- 数据交换与传输系统应满足以下技术要求：

- 1.支持数据双向同步；

- 2.支持各种主流操作系统；

- 3.支持国内外主流数据库；

- 4.支持结构化及非结构化的数据；

- 5.支持HTTP、HTTPS、TCP、TCPS、JMS、SOAP、FTP、MQTT等多种协议；

- 6.支持文件大小2GB以上单个文件的传输；

- 7.支持单表记录2000万条以上数据库数据的传输；

- 8．提供增量数据自动识别功能。在不修改数据库结构的情况下，系统应能自动识别出需要交换的信息，包括新增、被修改或被删除的信息；

- 9.支持多个数据交换与共享任务或服务同时运行，应支持远程部署；

- 10.提供管理与监控接口，支持远程管理功能；

- 11.提供消息寻址功能，支持信息路由功能；

- 12.提供消息确认和消息选择性重发机制以实现安全可靠的消息传递功能；

- 13.提供消息差错处理功能；

- 14.提供数据交换流程监控功能；

- 15.提供系统状态及交换服务运行状态查询功能；

- 16.提供数据交换日志管理及日志查询的功能，能实时监视数据交换的情况；

- 17.提供7*24小时稳定可靠的服务；

- 18.具备良好的可扩展性，可根据交换与共享需求的变化实现系统的扩展部署；

- 19.具备与安全等级相应的安全防护措施，具备符合安全等级要求的快速恢复能力；

- 20.支持视频流大数据交换技术；

- 21.提供数据格式转换、数据填充，数据加密/解密、数据过滤、数据传输、校验和路由等数据交换必须的功能。